ŁATWIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ GASIĆ

W związku ze zbliżającą się akcją żniwno-omłotową w rolnictwie, a tym samym występującym zagrożeniem pożarowym zwracam się z prośbą do społeczeństwa o przestrzeganie przepisów dotyczących;

zabezpieczenia przeciwpożarowego zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010r.)

§ 41.1.  Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy;

1) stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;

2) stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna

wynosić 5 m;

3) ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;

4) zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;

5) zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;

6) przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilościach nieprzekraczających dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;

7) wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru;

2. Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione..

3. Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione.

§ 42.1. Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1.000 m ², lub kubatury 5.000 m ³.

2.Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości;

1) od budynków wykonanych z materiałów ;

a) palnych - 30 m

b) niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m

2) od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m

3) od dróg wewnętrznych i od granic działki-10m

4) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m;

5) od lasów i terenów zalesionych - 100 m;

6) między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m;

3. Wokół stert, stogów i brogów  należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych.

4. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie.

W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

§ 43. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.